第二章習題解答

- EPC網路包含了哪五個部分?

ANS: RFID Tag and Reader、EPC碼、中介軟體、物件名稱解析服務、EPC資訊服務系統

- 請說明何謂EPC碼?

ANS:EPC碼（產品電子代碼）是用來記錄市面上所流通的商品的代碼

- EPC global Network具有許多優勢，除了可讓產品流程透明化與商品資訊自動化之外，亦可提供產品的什麼機制?

ANS:產品的安全驗證機制

- 電子標籤(RFID Tag)所使用的頻寬為多少?

ANS:RFID 電子標籤(RFID Tag)所使用的是13.65MHz的頻寬

- EPC與Internet的主要差異總共有幾項，請一一列舉出來。

ANS:總共7項

| Internet | EPC Network |
| --- | --- |
| HUB/無線基地台(Base Station)： 電腦可以透過HUB/無線基地台連結至Internet網路 | RFID 讀寫器 (RFID Reader)： EPC網路可以透過RFID Reader，讀取電子產品代碼(EPC碼)，透過EPC碼可以將商品資料傳送至網路 |
| 網卡/無線網卡： 用網卡/無線網卡與和無線基地台聯絡，藉此連上Internet和其它的電腦進行資料分享 | RFID電子標籤(RFID Tag)： 透過所貼附(或嵌入)的電子標籤，被讀寫器驅動以後能將資訊寫入或者被讀入EPC網路(EPC Network) |
| 硬體位址(Media Access Control Address，MAC Address)： 無線網卡則是使用802.15.4標準協定，每張無線網卡都有一個硬體位址(MAC Address)是全球唯一編號，無法異動，無法變造。 | (RFID Tag’s識別號碼) RFID Tag’s TID： RFID 電子標籤(RFID Tag)所使用的是13.65MHz的頻寬，而每一個RFID 電子標籤RFID Tag都有TID，TID是電子標籤全球唯一識別碼，具階層編碼與可異動性。 |
| IP 定址(IP Address)： 電腦在Internet全球唯一識別碼，每個IP 位址確定網路上主機系統位置的方式與地址確定城市街道上房屋的方式相同。 | 產品電子代碼(EPC碼)： 物件在EPC Network全球唯一識別碼。EPC ONS利用此資訊尋找產品資訊的儲存位置。 |
| 網域名稱系統(Domain Name System，DNS)： 網際網路上的電腦主機名稱與IP定址之間的關係，進而能正確的在網際網路上找到該主機並傳送正確的訊息。 | 產品物件解析服務(EPC ONS)： 產品物件解析服務是提供EPC碼轉換成產品資訊儲存資料來源與產品資料儲存來源的網路連結，可讓使用者連結到相關的資料儲存位置。 |
| 網際網路伺服器(WWW Server)： 網際網路伺服器為提供網頁瀏覽服務的機器，可儲存網頁資料，並處理使用者網頁瀏覽服務的要求。 | 電子產品碼資訊服務(EPC IS)： 電子產品碼資訊服務是企業間所使用的軟體標準，可讓企業間以快速的方式來交換、尋找及記錄產品電子代碼。 |
| 搜尋引擎(Search Engine)： 使用者可以透過搜尋引擎，提供關鍵字對搜尋網路上面的資訊，常見的搜尋引擎有:Yahoo，Google等。 | 產品資料儲存來源記錄(EPC DS)： 使用者可以透過EPC網路(EPC Network)，提供電子產品代碼對可以搜尋商品內之運送過程資料的產品資訊儲存資料記錄。 |

- 歐洲電信標準協會（ETSI）將物聯網劃分為三階層，請問分別是哪三層？

Ans：感知層、網路層、應用層

- 呈上題，請以最簡明的方式說明此三層之間的交互關係。

Ans： 「感知層」為三層中的最底層，用以感知數據資料、「網路層」為第二層，用以接收感知層的數據資料，並傳送至應用層、「應用層」為最貼近現實生活中的層次，將接收到的數據資料，作最有效的運用。

- 請列舉三種在感知層的關鍵技術。

Ans：無線射頻技術、無線感測網路、嵌入式技術

- 請列舉三種在網路層的關鍵技術。

Ans：無線電信網路、無線數據網路、異質網路整合、移動通信網路技術、雲端運算技術

- 請列舉三種在應用層的服務。

Ans：汽車警報系統「e-Call」、智慧停車網「SFpark」、老人看護系統「The Old Man Care System（TOMCS）」