Ch3.

- 目前國際商品條碼分為哪兩大系統？後來又整合成哪個系統？

Ans: 分成ISBL與ISSN。ISBL與ISSN併入EAN系統。

2. 一般商品包裝上的條碼屬於哪一種系統，國內由哪個機構負責，臺灣的國家

代碼是多少？

Ans:台灣也在西元 1986 年正式成為 EAN 的會員國之一，取得「471」為台灣之國家代碼，目前國內負責條碼的推廣組織為「中華民國商品條碼策進會 CAN（Article Numbering Center of R.O.C.）」。

3 針對書籍與期刊的流通與管理，目前國際上採用哪種條碼流通？國內的主管

機關是哪個單位？

Ans:國際標準書號、際標準期刊號，於國家圖書館成立國際標準書號中心，為國內出版社分配書號，後來並擴及為出版社從事出版品預行編目的作業。

4. 二維條碼依照結構，可分為哪兩種？

Ans:推疊式二維條碼，矩陣式二維條碼。

5. 目前美國自動辨識協會（AIM）承認的二維條碼有哪些？

Ans:PDF417、Datamatrix、Maxicode。

6. 一般網頁或印刷品上常見的 QR 碼，使用者要如何解讀？

Ans:不需要對準，無論以任何角度掃描，資料仍可正確被讀取。

7. 請問 RFID 電子標籤（Tag）內的晶片有哪些元件所組成？

Ans:邏輯單元、記憶體、電源控制器、調變電路。

8. 請至少舉出三種一般使用者常見的 RFID 標籤類型，並說明應用範圍。

Ans:

卡片型：應用於電子票證、會員證、儲值卡、悠遊卡、門禁考勤以及車道系統應用。

電子標籤：用於物流管理、圖書館管理、防偽應用。

貨櫃型電子鎖（e-Seal）：用於貨櫃管理，防止貨櫃遭破壞或掉包貨品事件發生；也用於油罐車和囚車上，使運送過程更安全。

9. 請說明 RFID 的運作流程。

Ans:

(1).應用系統讀取下達命令。

(2).讀取器透過天線送出一定的頻率的射頻訊號。

(3).標籤進入無線範圍產生感應電流而獲得能量，像讀取器發出ID碼等訊息。

(4).讀取器採集訊息並解碼。

(5).讀取器將訊息/數據送到應用系統主機進行處理。

10. RFID 的通訊原理是如何產生電能運作的

Ans:透過電場和磁場的變化來產生電能。