Ch4

- 請描述什麼是 NFC 的通訊技術。

Ans: 短距離無線通訊，又稱近場通訊是一種短距離的高頻無線通訊技術，設備進行非接觸式點對點通訊、讀取／寫入非接觸式卡技術是由索尼（Sony）與恩智浦半導體（NXP Semiconductors，前身為 Philips）共同研發。NFC 技術卻有機會讓 SIM 卡從原有的接觸介面，以無線的方式再延伸出去。

- 請描述 NFC 技術與物聯網的關係。

Ans:智慧手機內建 NFC 技術將使產品更具競爭力，可以體驗到更豐富多樣的終端應用NFC 手機搭配物聯網的概念更是讓使用者體驗到垂手可得的方便性，人也算是物聯網中的一環，NFC技術的出現打響了物聯網的第一砲。

- 請簡單描述 NFC 與其他無線通訊技術的差別。

Ans: NFC 和藍牙（Bluetooth）、無線區域網路（Wi-Fi）、二維條碼都是屬於近距離的通訊技術。藍牙雖然是非常早出現的無線通訊技術，WiFi 雖然可以進行數據傳輸，但特定的連接方式（需要基地台，或 Ad-Hoc 的進階連線設定）「NFC只須以實體的動作（接觸）觸發即可產生虛擬的動作（建立連線）目前還沒有看到有其他無線技術可以那麼簡單快速的達到這個效果。

- iPhone 有支援 NFC 嗎？為什麼？

Ans: 儘管蘋果公司對 NFC 技術仍然保持觀望態度（Iphone 5 仍然不支援 NFC，採用 Passbook 代替）。蘋果電腦在 2010 年也申請了 NFC 的使用專利，並且對應的專屬應用也在開發之中。

- 請說明 NFC 在 Polling 與 Listening 時的差別。

Ans: NFC 與 RFID 標籤標準 ISO 14443 及 FeliCa 相似，類似變壓器的原理。

NFC 透過感應耦合，利用兩個導電線圈的磁場以耦合感應來設定查詢設備（主設備，Polling Device）與收聽設備（從設備，Lisening Device）

- 請問 NFC 跟 HF RFID 系統的差別？ 請描述一下各別的應用情境。

Ans: HF RFID 三大標準分別為 ISO/IEC 14443 A、ISO/IEC 14443 B 以及 JIS X6319-4。另外，第一個 NFC 標準則是 ECMA-340，與此同時，信用卡的主要三家發卡公司（Europay、Mastercard、Visa）也開始推廣基於 ISO/IEC 14443 A與 B 的付費標準 EMVCo。NFC 論壇上，兩大標準將無線介面協定一致化。

- 依照 NFC 國際標準，請問 NFC 如何完成通訊建立的執行過程？

Ans: 當得到收聽設備的反映後則依據標準建立通訊模式，並調整其傳輸速率。

- 請說明 NFC-A、NFC-B 和 NFC-F 的差別。

Ans: 三種模式（NFC-A、NFC-B、NFC-F）都可以與 HF RFID 的傳輸技術相結合，也就是說 NFC-A 相容於 ISO/IEC 14443A，NFC-B 相容於 ISO/IEC 14443 B，以及 NFC-F 相容於JIS X 6319-4。

- NFC 有哪些角色模式？分別適合用在什麼應用場合？

Ans:

讀取／寫入模式（Reader/writer mode）：又稱主動模式。應用於 PCD 通訊模式或 VCD 通訊模式。

卡片模擬模式（Card emulation mode）：又稱做被動模式。要應用於 PCD 通訊模式或 VCD 通訊模式。

點對點模式（Peer-to-Peer mode）：兩個 NFC 裝置間建立點對點的溝通通道，讓兩個 NFC 裝置可以相互的溝通交換資料。要應用於 NFC 通訊模式。

- 什麼是 NFC 目標設備？什麼是 NFC 發起設備？

Ans:

當NFC 設備一（NFC 發起設備）的模式設定為卡片模擬模式時（被動模式）。

互相配對的另一台設備（NFC 目標設備）則必須設定為讀寫模式（主動模式）。

- NFC 的標籤跟一般的 HF RFID 標籤有什麼差別？

Ans: NFC 標籤屬被動模式，可用於與 NFC 主動模式的設備進行通訊。NFC 標籤主要是用於傳輸數量不大的資訊（如廣告）送給 NFC 主動設備，因而 NFC 標籤可依照不同的格式和容量。

- NDEF 是什麼？請描述一下 NFC 的封包格式？

Ans: 資料訊息要使用 NFC 技術傳送時，除了 NFC 裝置之間需先建立通訊連線之外，還需要將資料訊息轉為 NDEF 訊息的形式傳送Message 中的每一個封包欄位我們稱之為 Record（紀錄），由於 NDEF Message 是由許多 Record 組成。目標裝置接收到 NDEF 訊息之後，亦會以反向拆解的方式，將其中的資訊讀出來。

13. NFC 與藍牙的差別？哪一種通訊技術比較好？

Ans: NFC 和藍牙（Bluetooth）都屬短距離通信技術，而且都被整合到手機中，雖然藍牙是一項出色的短距離數據通訊技術，但其傳輸層協定仍存在某些缺點。但NFC通訊技術不需要複雜的設定，底層的連接協定也比藍牙簡單，但藍牙的傳輸耗能比較低。

- 請描述 NFC 的行銷應用情境。

Ans:

1. 碰一下就好（Touch and Go）：以一般活動檢驗用為代表性，使用者只要將

門票標籤設備靠近並讀取，就可以達到資訊傳送的目標。

2. 碰一下再確認（Touch and Confirm）：以再次確認為主要功能訴求，此種應

用情境主要是針對行動付費的身份確認功能。

3. 碰一下再溝通（Touch and Connect）：以點對點的傳輸為主要的功能訴求，

也就是將兩台具備 NFC 功能的設備的互相連接，來達到設備的資訊互通的目的。

4. 碰一下就上網（Touch and Explore）：設備所提供的額外附加服務，使用者

可以藉由透過手碰觸目的設備後，透過上網來達到下載設備的附加說明、遊

戲或應用軟體等的服務。