CH6 習題解答

  - 6LoWPAN主要在傳統的Network Layer與Data Link Layer加入什們，使其達到什們功能？

Adaption Layer, 負責對封包的長度已經標頭黨禁型處理

  - 請說明低功耗鬆散網路之特性。

有限處理能力、低儲存空間、低電量、鏈結鬆散

  - 試說明RPL的Upward傳輸之目的。

建構DODAG結構，方便之後Node要傳輸資料給Sink或是Sink想傳送資料給特定的節點時能夠提供較穩定且明確的資料傳輸方向。

  - 試說明RPL針對Downward傳輸兩種模式。

點對多點(Point-to-Multipoint，P2MP)與點對點(Point-to-Point，P2P)

  - 試說明DODAG維護時所使用的封包為何?

DODAG Information Object (DIO)

  - 試比較Storing Mode與Non-storing Mode之差異

儲存資訊的能力不同，節點屬於Storing Mode時，節點會儲存自己Sub-tree Nodes的資訊，而節點屬於Non-storing Mode時，DODAG中的節點不會儲存任何子樹的資訊。

  - 試說明Storing Mode資料傳輸的優勢。

在資料傳送時能夠大幅度的減少找路徑造成的傳送延遲

  - 試說明Non-storing Mode資料傳輸的劣勢。

當DODAG的拓樸複雜時，資料傳送延遲會嚴重影響網路的頻寬，進而降低系統效能。