1. 試列舉出IEEE 802.16標準制定的網路架構

點對多點架構 (Point-to-multipoint Architecture, PMP Architecture)

多躍轉傳中繼網路架構 (Relay Architecture)

2. 試列舉出WiMAX無線寬頻在實體層中支援之技術

正交分頻多工(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)

正交分頻多工存取(Orthogonal Frequency Division Multiple Access, OFDMA)

智慧型天線(Smart Antenna)技術

適應性調變和編碼技術

3. 試列舉第二代行動通訊系統的兩種基本技術

分時多重存取(Time Division Multiple Access, TDMA)

分碼多重存取 (Code Division Multiple Access，CDMA)

4. 試列舉第三代行動通訊系統的兩種基本技術

寬頻分碼多重存取 (Wideband Code Division Multiple Access, W-CDMA)

CDMA2000

5. 根據ITU定義，試問第四代通訊系統的基本需求規格為何?

靜態傳輸速率達到1Gbps，高速移動傳輸達到100Mbps

6. IEEE 802.11中提供哪兩種接取網路的方式？

基礎建設模式(Infrastructure mode)

隨建即連模式(Ad Hoc mode)

7.  請簡述何謂隱藏節點問題(Hidden Terminal Problem)?

有A、B、C三個無線傳輸節點，當A節點傳輸資料時，只有落在A節點的傳輸範圍的節點才能偵測的到A正在傳送資料。因此，座落在A通訊範圍外的C，偵測不到A正在傳送資料給B C偵測不到訊號，誤認傳送資料給B不會產生碰撞，進一步傳送資料給B，造成資料碰撞。