第八章習題解答

- 請列舉出三種人類傳播資訊的方式。

Ans：壁畫、竹簡、書、網路

- 目前在台灣手機的主流是第幾代通訊系統？

Ans：3

- 請寫出在第二節所提到感測器要傳送訊息至網際網路上的流程。

Ans：我們從感測器的應用層(Application Layer)發出訊息，經由符合802.15.4標準的媒介存取控制子層(MAC subLayer)及實體層(Physical Layer)，再傳到收集站(Sink/Base station)，接著透過閘道器(Gateway)的實體層、媒介存取控制層和應用層，在應用層將802.15.4標準的封包轉換成802.3標準的封包，傳至網路上，如圖五所示，在圖中，感測器想要將「123」這個訊息傳到網路，於是必須先將「123」包裝，經過感測器這邊本身的媒介存取控制層及實體層，此時封包變成「MAC+123」此封包代表該訊息含有802.15.4標準MAC表頭，此訊息將傳至具有802.15.4通訊標準之閘道器，此時要訊息透過實體層、媒介存取控制層以及應用層還原成「123」，然後再將「123」包裝成符合802.3標準的封包，再送至網路上。

- 請寫出在第二節所提到網際網路要傳送訊息至感測器上的流程。

Ans：我們經由閘道器的實體層、媒介存取控制層和應用層，將「MAC+Net+Trans+”1 ON”」這個符合802.3標準的封包先還原成「1 ON」，再轉換成符合802.15.4標準的封包，接著由收集站將封包傳送給感測器。在這邊需注意的是，在收集站底下是由一群感測器所形成的內部區域網路，因為感測器沒有IP位址，所以我們傳送的封包必須夾帶感測器的身分資訊(Identification )也就是「1」，如此一來就能夠知道我們所要傳送的封包要交給哪一個感測器。

- 請寫出物聯資訊網(Web of Things)的基本架構。

Ans：此架構需要DNS(Domain Name System) Server、DNS N/W(DNS Network)、DDNS Server(Dynamic DNS Server)、Presentation Server、6LoWPAN Gateway以及Client