Ch9

- 物聯網的架構為何？說明 EPCgloabl 網路和物聯網的關係。

Ans: 要讓任何物品能夠隨時的互相溝通，藉由既有的網路架構，將各種物體透過網彼此串連在一起，並且讓物品之間可以彼此交換資訊，達到控制和通訊的目的，這也是實現物聯網的最基礎技術架構。EPCglobal 網路架構下，來交換底層 RFID 與無線感測器所獲得的資訊，來讓物聯網網路架構運行更為順暢。

- EPCglobal 結構框架的定義為何？

Ans: 結構框架即在定義這三層內的標準介面與各自扮演的角色。其目標為希望藉由說明其間的關聯性，並為其定義出相關之標準。

- 請說明 EPC-96 碼的編碼格式。

Ans:

(1). 標頭（Header）

(2). 一般管理者代碼（General Manager Number）

(3). 物件類別碼（Object class）

(4). 序號（Serial Number）

4. 請說明 EPC 標籤的五種規範，並指出悠遊卡是屬於哪一種？

Ans: Class 0（第0類）簡單被動式，僅提供出廠已經設定好的唯讀標籤。

Class 1（第1類）簡單被動式，提供一次讀寫之標籤。

Class 2（第2類）具備重複讀寫之被動式標籤。

Class 3（第3類）半被動式標籤，具讀寫功能且內建電池，以增加讀取距離。

Class 4（第4類）半被動式標籤，可與其他儀器溝通之標籤。

悠遊卡是屬於Class 2（第2類）具備重複讀寫之被動式標籤。

5. EPCglobal 網路為什麼需要讀取器管理？

Ans: RFID 讀取器管理是由 EPCglobal 來定義出讀取器的功能和設定資訊。

EPCglobal 所支援的讀取器必須具有以下的特徵：(1). 相容性 (2). 適應性 (3). 易於發展 (4). 易於維謢。

6. 請描述讀取器的標籤識別機制。

RFID 系統中 ，讀取器和標籤之間的通訊協定類似於無線網路的傳輸辨識程序。

典型的辨識過程如下：

(1). 讀取器會週期性的發送一個無線射頻信號，並隨時偵測與等待是否有接收到無線訊號的標籤已回傳其自身 UID 給讀取器。

(2). 此時讀取器會知道在有效的範圍內是否有標籤存在，但無法得知到底有多少個標籤存在於範圍內，此時會進行預防碰撞演算法。一般而言，讀取器會送一個請求訊息給在讀取範圍內的標籤，以便讓該標籤回報是否處於可讀取、

寫入或睡眠狀態。

(3). 當標籤收到請求訊息時，標籤會送出一個預先設定好的封包，並且等待下一

個訊息。

(4). 當標籤收到再次的請求訊息時（包含寫入訊息），標籤會將讀取器送來的資

料寫入到記憶體區塊內，並將此一資料再次回傳給讀取器，作為確認資料傳輸是否正確。

(5). 讀取器在接收到資料確認封包後，讀取器會送出一個 ACK 訊息（ACK 是指通

訊傳輸協定中的一種標誌，用作收到封包的確認回饋動作），以告知結束訊息給標籤，以使得標籤進入睡眠狀態。

(6). 當標籤收到此一 ACK 結束訊息後，標籤會再送出一個 ACK 認可訊息給讀取

器，標籤並進入睡眠狀態下，以節省電源。

(7). 此時讀取器將繼續搜尋下一個欲進行辨識的標籤，並重複上述的步驟。

7. 請描述什麼是 Tree-based 標籤搜尋法。

Ans: 讀取器會週期性發送一個請求訊息，並且等待標籤回應自身的 UID，若有超過一個以上的標籤回應，就發生碰撞且無法成功辨識唯一的標籤，此時會進行位元辨識。

8. 請說明 ALE 和 ALE 的幾種型態。

Ans: 程式與來自不同源頭、篩選過的 EPC 資料產生互動所需要的軟體介面。也就是說，ALE 提供給應用程式端一套方便及可程式化模組，採用 ALE 的應用程式能描述出何種資料需要被讀取或寫入、在何種時間區段內執行、以及利用何種過濾條件來篩選標籤等，讓應用程式更能方便的與 RFID 讀取器進行互動。

ALE 介面標準的形態包括：(1). 中介軟體  (2). 硬體設備控制器  (3). 智慧型讀取器或標籤印製機。

另外，企業客戶端和 ALE 之間的互動模式還可以分為以下三種：(1). 訂閱模式  (2). 同步模式  (3). 立即模式。

9. 企業客戶端與 ALE 有哪幾種互動型態，哪一種最適合中小企業採用？

Ans: 企業客戶端和 ALE 之間的互動模式還可以分為以下三種：(1). 訂閱模式  (2). 同步模式  (3). 立即模式。

此外，適合中小企業採用為立即模式：屬於單次模式。每次客戶端提出需求，ALE 便依據需求發出報告至客戶端。

10. 中介軟體是什麼？

Ans: ALE是定義成軟體形式，藉由區域網路與各式各樣RFID設備（如讀取器、標籤印製機等）溝通，並將蒐集到的資料傳輸到另一方的應用軟體。

11. 請說明 EPCIS。

Ans: 我們可以說 EPCIS 是 EPCglobal 網路中的資料儲存中心，並位於最頂層之位置，不僅擁有 EPC 相關資料儲存功能外，也具備供應鏈交易成員間資料享的功能。EPCIS 包含了抽象資料模型層、資料定義層和服務層，以及賦予 EPCIS 透過網路交換資料能力的整合能力。

12. EPCIS 有哪四層結構？

Ans: 抽象資料模型層，資料定義層，服務層，整合能力。

13. EPCIS 和 ONS 的差別？

Ans: 我們以互補的角色來說明 ONS 和 DS 的關係的話， ONS 是根據物件類別（Object Class）進行查詢，DS 則是根據產品序號（Serial Number）進行查詢，並且 ONS 一次只能查詢一家的 EPCIS 資料，而 DS 則是提供一個傳輸的介面，平常由多家企業上傳他們的 EPCIS 給 DS 伺服器，並由 DS 整理並過濾掉具有隱密性的資料來提供給使用者查詢。

14. 請說明 ONS 的定義，與 DNS 的差別。

Ans: 當 EPCglobal 成員希望搜尋 EPCIS 服務時，首先需聯絡由 EPCglobal 所管理的 ONS Root 服務伺服器（Root ONS），然後此 ONS 伺服器來找出該 EPC 所屬 EPC 管理者組織的ONS 當地服務伺服器（Local ONS）。EPCglobal 成員接著藉由 ONS 當地服務伺服器的指示完成搜尋功能。台灣是由 Verisign 委託其合作夥伴宏碁電腦進行台灣ONS 服務中心的營運，負責提供臺灣地區的 root ONS 服務，Local ONS 可由企業自行佈建或委外建置。

15. 請說明 ONS 中，EPC 碼與 URI 的轉換過程。

Ans: 本地 ONS 伺服器器利用格式化轉換，將 URI 格式轉成 DNS 查詢格式，已得到。轉換的步驟如下：

(1) 假設目前的 URI 為：「urn:epc:sgtin:4718235:001124:410」。

(2) 移除「urn:epc:」前置碼，並獲得「sgtin:4718235:001124:410」。

(3) 移除最右邊的序號欄，剩下「sgtin:4718235.001124」。

(4) 置換所有的「:」成「.」，於是我們得到「sgtin.4718235.001124」。

(5) 反轉剩餘欄位，我們得到「001124.4718235.sgtin」CHAPTER 09物聯網與 EPCglobal 網路。

(6) 附加「.onspec.com」於字串最後，於是我們得到的 URI 為「001124.

4718235.sgtin.onspec.com」。

16. 請問 EPCglobal 的生產履歷定義？標準有哪些？

Ans: 藥品電子履歷（Electronic Pedigree, ePedigree）是一種用來認證藥品流通的合法性文件。在醫療產業中導入藥品電子履歷，從藥品外包裝、藥罐等貼上RFID 標籤，使藥品從製造、運送到銷售之流通過程中，每個製造、運送點都被掃瞄記錄。在運送容器共同的標籤標準，以達成供應鏈的一致性需求。標籤的標準也必須跟 RFID 技術執行的標準配合。